# Armando mi PC

Práctica integradora

# Objetivo

Dadas las siguientes motherboards, vamos a investigar sus características y elegir entre los procesadores cuales son compatibles.

# Motherboard I - Mesas impares

La primera motherboard que te brindamos es la siguiente:

Mother Asrock X670E Steel Legend AM5

Características:

Deberás investigar las siguientes características:

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Socket | AM5 |
| Chipset | AMD X670 |
| Cantidad de Slots PCI-e (16x y 1x) | 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1 |
| Puertos SATA | 4 SATA3 |
| Tipo de Memoria soportada | Dual Channel DDR5 Memory Technology |
| Cantidad de Slots de memoria | 4 x DDR5 DIMM Slots |
| Cantidad de puertos USB (2.0 y 3.0) | - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s) - 1 x puerto USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s) - 6 x puertos USB 3.2 Gen1 - 4 x puertos USB 2.0 |
| Posee slots para discos M.2? | 3 x Hyper M.2 sockets (PCIe Gen 4*4) |
| Otras características que deseen especificar: | 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s 802.11ax Wi-Fi 6E Module - 1 x puerto HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 2 x Puerto RJ-45s |

# Responder:

- ¿Qué tipo de procesadores son compatibles con la motherboard especificada?

Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5 series 7000

- ¿De los siguientes procesadores cuales son compatibles con la motherboard?

## Procesador AMD Ryzen 7 7700 5.3GHz Turbo AM5

## Procesador Intel Pentium G4560 3.5GHz Socket 1151

  - ¿Porque son compatibles o incompatibles?

RTA: Procesador AMD Ryzen 7 7700 5.3GHz Turbo AM5, de acuerdo a lo publicado en la página, dicha board solo soporta procesadores ryzen AM5  de la familia serie 7000.

# Motherboard II - Mesas pares

La segunda motherboard que te brindamos es la siguiente:

Mother ASUS PRIME H610M-K

Características:

Deberás investigar las siguientes características:

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Socket | LGA 1700 |
| Chipset | Intel H610 |
| Cantidad de Slots PCI-e (16x y 1x) | 1 x PCIe 4.0 x16 slot 1 x PCIe 3.0 x1 slot |
| Puertos SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Tipo de Memoria soportada | DDR4 |
| Cantidad de Slots de memoria | 2 x DIMM |
| Cantidad de puertos USB (2.0 y 3.0) | 4 x USB 2.0 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) |
| Posee slots para discos M.2? | 1 x M.2 |
| Otras características que deseen especificar: | 1 x Realtek 1Gb Ethernet |

# Responder:

- ¿Qué tipo de procesadores son compatibles con la motherboard especificada?

CoreI for 13th Gen Intel® Core™ Processors & 12th Gen Intel® Core™

- ¿De los siguientes procesadores cuales son compatibles con la motherboard?

## Procesador Intel Celeron G4900 3.10GHz Socket 1151

## Procesador Intel Core i7 12700K 5.0GHz Turbo

  - ¿Porque son compatibles o incompatibles?

El i7 12700 es socket LGA 1700, el G4900 es socket 1151 y no es soportado por la placa base

Luis Guillermo Perez Palacio

Diego Armando Torres Ardila

Nicolas Gaitan

Adriana Lucia Cadavid Tabares

Andres Ruiz